Ремонт спутниковых ресиверов

DRE-5000, DRE-7300, DRS-5001, DRS-5003 с помощью

JTAG, после неудачного обновления программного

обеспечения.

Размещение интерфейса относительно деталей на плате.

Нумерация выводов не нанесена на плату. Но если присмотреться, то видно, что металлизация одного отверстия разъёма имеет форму квадрата. Отсюда начинается нумерация.

На фото ниже крайние выводы разъёма.

Так же на этом фото 2 контрольные точки: GND и PWM1. Эти

2 точки я на время программирования замыкнуть между

собой. Точка PWM1 соединена с 115 ногой проца, a GND -

соединена с общим проводом (корпусом). При замыкании

115 ноги на корпус мы принудительно переводим проц в

режим программирования. Можно попробовать

программировать не замыкая контрольные точки. Проц

перейдёт в режим программирования сигналом из

программы, но иногда могут выскакивать сообщения об

ошибке. А в некоторых случаях невозможно без замыкания

контрольных точек запрограммировать флеш.

Для согласования уровней проца с уровнями LPT-порта,

можно использовать универсальную (для процессоров NEC-

ALI-STI) схему JTAGa на микросхеме. Это очень удобно при

ремонте ресиверов на разных процах.

На фото ниже, простая схема на резисторах для тех кто

хочет попробовать себя в ремонте. Распиновка подходит

для большинства ресиверов на проце STI5518. Длина

соединительных проводов между LPT-кабелем и платой

ресивера не более 15-20см. Используется 4 резистора по

100 Ом и 1 номиналом 33 Ома.

При прошивке DRE можно использовать переходник с

проводами, которые нужно вставить в отверстия на плате и

припаять. Провод для питания микросхемы переходника,

припаять к конденсатору в цепи З.Зв возле оперативки.

Красным проводом соединить контрольные точки GND и

PWM1. Для тех, кто использует схему на резисторах, З.Зв

подключать не нужно.

На фото ниже всё подключено и готово к запуску программы.

Для работы необходима программа jKeys

2.9.11, qiveio - драйвер доступа к LPT- порту и полный дамп

флешки ресивера DRE-5000 или другой от вашей модели.

Программа jKeys_2.9.11, драйвер giveio и дамп DRE5000_M29W160ET_Full скачаны и распакованы в любую папку. Драйвер giveio установлен. Все подключения без ошибок.

Если Вы вообще первый раз запускаете программу JKeys_2.9.11, тогда нужно открыть вкладку File - Preferences и выбрать Parallel Port. Далее закрываем программу. После закрытия, программа сохраняет настройки и при следующем запуске будет работать с выбранным портом.

Запускаем файл jKeys.exe и затем подаём питание на ресивер.

Если появилось окно программы как на фото ниже, нажмите ОК, закройте окно программы и попробуй те заново.

Если постоянно выскакивает окно с ошибкой, тогда перед очередным запуском программы попробуйте следующее:

- - проверьте ещё раз правильно ли всё подключили.

- - замкните контрольные точки GND и PWM1 если не были замкнуты.

- - попробуйте уменьшить время между запуском программы и подачей питания на ресивер до доли секунды.

- - попробуйте укоротить провода между LPT-кабелем и материнкой.

Если всё сделано правильно, должно появиться это окно:

Далее в строчке IRD Model выбираем mediacom-excel.

Затем нажимаем кнопку Flash Programming

Когда появиться такое окно, нажимаем кнопку ОК

Далее нажимаем на кнопку Read и сохраняем (на всякий

пожарный случай) тот дамп, который находится в не

рабочем ресивере (с которым мы работаем).

В открывшемся окне даём название сохраняемому файлу и нажимаем Сохранить.

Далее появляется окно со шкалой прогресса сохранения файла.

После окончания сохранения файла нажимаем кнопку ОК.

Далее нам нужно стереть флешку. Для этого нажимаем кнопку Erase.

На появившейся в новом окне вопрос, отвечаем нажатием кнопки Да.

Bo-время стирания флешки (несколько секунд) наблюдаем такое неактивное окно:

После стирания флешки, нажимаем кнопку Program.

На появившейся в новом окне вопрос, отвечаем нажатием кнопки Да.

Далее выбираем полный рабочий дамп и нажимаем Открыть. Нужен dump (образ flash-памяти) от Вашего ресивера , именно, от Вашего!

Внутри ресивера используется модуль декодирование zCrypt , он имеет свой уникальный серийный номер. ПО ресивера привязано к модулю декодирования (zCrypt).

Конечно, можно взять в интернете dump от другого DRE - ресивера , но он будет работать только в режиме FTA и пакет Триколор будет не доступен !!!!!

Возможно поможет DRE flash generator 2.0

НЕ забудьте сравнить BIN файлы (дампы вашего ресивера и нового сгенерированного с помощью программы DRE flash generator)

Далее наблюдаем шкалу прогресса загрузки файла.

После окончания загрузки файла, нажимаем кнопку ОК.

Далее закрываем все окна программы, выключаем ресивер из розетки, отсоединяем JTAG.

Подсоединяем антенну, включаем ресивер и наслаждаемся просмотром любимых телепередач.

Если на каком-то этапе загрузки, выскакивает сообщение об ошибке, тогда нужно попробовать:

- - пропаять флешку.

- - прозвонить переходы проц - флеш. Если в обрыве - устранить.

- - заменить флешку.